Etiquetage COV des menuiseries.

Comme pour tous les produits de construction et décoration, les Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et Arrêté du 19 avril 2011 oblige à l’étiquetage COV des menuiseries (alu, bois, PVC, mixte).

Placée sur le produit ou son emballage, elle indique les caractéristiques d’émission de l’ensemble des composants – profilé, barette, joint…- de la menuiserie en substances volatiles polluantes

Cette auto déclaration incombe à la personne physique ou morale (fabricant, importateur, distributeur) responsable de la mise sur le marché.

Ces COV (Composé Organique Volatil) sont des substances susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine (formaldéhyde, toluène, xylène, styrène…..).

Elles sont émises dans l’air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique.

Les caractéristiques d’émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre classes, de A+ à C.

La classe A+ indique un niveau d’émission très peu élevé (produit le plus performant), la classe C, un niveau d’émission élevé (produit le moins performant).

L’Etiquette

L’étiquette est conforme à l’un des 2 modèles ci-dessous avec une taille minimale de 15 X 30 mm.

Elle doit obligatoirement être accompagnée de la mention :

* « Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Compte tenu des résultats des essais réalisé, l’étiquette A+ peut être apposée sur les menuiseries Technal suivantes :

- Fenêtres, portes-fenêtres, portes

- Vérandas

- Façade-rideaux

- Cloisons amovibles ou démontables

dont la face intérieure est exclusivement composée de profilés aluminium avec un traitement de surface sous label QUALICOAT, QUALIDECO ou QUALANOD, de vitrages avec des joints en EPDM, avec ou sans mastic silicone de calfeutrement sur

fond de joint en polyéthylène.

L’étiquette A+ pourra également être apposée sur les produits comportant des composants différents (panneaux de remplissages, autres calfeutrements …) sous réserve que ces composants justifient de PV d’essais normalisés conduisant à une étiquette A+.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d’étiquette personnalisé Technal que vous pouvez apposér sur vos menuiseries.

Lien vers fichier PDF – HD pour impression à télécharger

Les tests réalisés jusqu’à présent montrent que les fenêtres PVC  aluminium et fenêtres bois (traitement phase aqueuse) se classent A+.

Ce type d’étiquetage s’inscrit dans une politique naissante d’amélioration de la qualité de  l’air intérieur. Il est possible que cette obligation d’étiquetage soit amenée à évoluer à l’avenir, par exemple par l’ajout de substances concernées.